УТВЕРЖДЕНА

Решением  18-ой сессии

Совета депутатов

Черновского сельсовета

от 31 октября 2011 г. № 1

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Черновского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2012-2017г.г.и на период до 2020 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области - Отдел капитального строительства администрации Кыштовского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Черновского сельсовета; - Отдел капитального строительства Кыштовского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Черновского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Черновского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Черновского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2012- 2017гг. и на период до 2020 года |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; 2. В сфере водоснабжения: - замена (модернизация) водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Черновского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Черновского сельсовета ; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 34,62 тыс. руб., в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 34,62 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет - 2013 г. – 0,1 тыс. руб.; - 2014 г. – 0,5 тыс. руб.; - 2015 г. – 0,1 тыс. руб.; - 2016 г. – 0,3 тыс. руб.; - 2017 г. – 1,4 тыс. руб.; - 2018 г – 2020гг. – 1,6 тыс. руб. - Внебюджетные источники - 2016 г. – 1,5 тыс. руб.; 2017 г. – 14,0 тыс. руб. - 2018 г. – 2020 гг.- 15,12 тыс. руб.; |

Введение

МО Черновский сельсовет было образовано в 1826 году.

Территория поселения общей площадью 23707 кв. км  расположена  в северо-западной части  Новосибирской области на расстоянии 630 км от областного центра  города Новосибирска, в 30 км от районного центра с.Кыштовка и в 188 км от ближайшей железнодорожной станции Чаны. Протяженность поселения с севера на юг составляет 2 км и с запада на восток- 3 км.

На его территории расположено 2 населенных пункта. Численность населения  на 01.01.2011 года составила 367 человек. На  протяжении последних лет численность населения снижается. Все население сельское. Крупным селом является Черновка. Этнический состав населения следующий: русские – 98%, белорусы – 1%,  татары и мари – 1%.

Черновский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2011 года зарегистрировано 10  организаций, в том числе: ООО «Сибиряк»-1, крестьянское (фермерское) хозяйство-1, индивидуальный предприниматель -1, средняя общеобразовательная школа – 1, ФАП – 1, отделение связи – 1, МУ Центр досуга – 1, библиотека - 1 , отделение (филиал) «Милосердие»-1, торговли и общественного питания- 1.

Специализацией поселения являются: растениеводство, животноводство,   заготовка и переработка древесины. Данным видом деятельности занимаются: 1 крестьянское (фермерское) хозяйство,  121 ЛПХ,  ООО «Сибиряк».

На территории поселения нет особо охраняемых территорий. Но край богат водоемами, в которых водятся щука, окунь, чебак и др.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Черновского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 7,0 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1,3 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 4,5 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 3 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 3 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,005 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 5 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 1 |
| средняя производительность | Тыс. -6 м3/сут. | 00666660000000 |
| Водопроводы | Единиц -2 | 2222222222 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 2 2 |
| Протяженность сетей | км | 4,6 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Черновского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается ООО «Правобережное»

Основными целями в деятельности ООО «Правобережное» являются:

- теплоснабжение объектов социальной сферы на территории с. Черновка.

- водоснабжение двух населенных пунктов Черновского сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Черновского сельсовета и перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Всего на территории Черновского сельсовета находятся три котельных. Две котельных переданы в аренду ООО «Правобережное». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера. Система теплоснабжения МКОУ Черновская СОШ состоит из котельной на твердом топливе, оборудованной котлами КВр-0.25кб, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 5.2 Гкал. Система теплоснабжения МКУ Центр досуга состоит из котельной на твердом топливе оборудованной котлами КВр- 0.1кб, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 5.2 Гкал.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил   1711 руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 50 метров полностью заменены в 2007г., металлические.

Установлен резервный источник электропитания, что позволяет избежать сбоев подачи тепла МКОУ СОШ при внеплановых и аварийных отключениях электроэнергии.

Теплоснабжение населения с.Черновка и д.Ядкан печное

2.2. Существующая система водоснабжения

Черновского сельсовета и   перспектива ее развития.

Источником водоснабжения населенных пунктов Черновского сельсовета являются подземные воды.

Система водоснабжения включает в себя:

- водозабор, расположенный на северной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15944 мощностью 6 м 3/час) по ул.Молодежной, год  бурения -1979, глубина 52 метра, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважин

- водозабор, расположенный на южной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15859 мощностью 6 м 3/час) по ул.Суворовской, год  бурения -1979, глубина 67 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважин

- водозабор, расположенный на северо-западной окраине с.Черновка, состоящий из скважины (№ 15816 мощностью 6 м 3/час) по ул.Ивановской год  бурения -1979, глубина 67 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважины,  павильон над скважиной – бетонные плиты

- водозабор, расположенный на юго-западной окраине с.Черновка на ул.Суворовской, год  бурения -2004, глубина 76 метров, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения (это в летний период), в зимний водозабор сразу со скважины

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 4,4 км, с разводящей сетью 17 водоразборных колонок, проходит по улицам Зеленая, Центральная, Советская,  Ивановская.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - водоразводящая      башня (емкостью 35 м3), расположенная на западной окраине с.Черновка по ул.Ивановская

Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой, часто случаются аварийные ситуации.

На всех скважинах применяются насосы ЭЦВ 6-10-80.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 75 %.

Система водоснабжения деревни Ядкан включает в себя:

- водозабор, расположенный в центральной части д.Ядкан, состоящего из скважины (№ 16228 мощностью 6 м 3/час) год  бурения -1979, глубина 28 метров, ограждение есть Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения, круглогодично забор

- водонапорная башня (емкостью 35 м 3), расположенная в центральной части д.Ядкан, огорожена

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 1,2 км с разводящей сетью 7 водоразборных колонок.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 60 %.

Тарифы на холодную воду устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 24,14  руб./м. куб.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Черновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Черновка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения д. Ядкан:

-реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Черновского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Черновского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным,  необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляться как через розничную сеть магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций на участок для размещения ТБО.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Черновского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так, 19 октября 2010 года решением № 5 пятой сессии Совета депутатов Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области была утверждена программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Черновском сельсовете Кыштовского района Новосибирской области на 2010 – 2012 годы ».

В 2010 году  были установлены энергосберегающие лампочки в МКУ ЦД.

В 2013 году администрация Черновского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы и завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

В плане энергоснабжения на территории Черновского сельсовета во всех населенных пунктах в 2010-2011гг. смонтировано уличное освещение и установлены реле-регуляторы времени.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Администрация Черновского сельсовета имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Черновского сельсовета заключается в реализации представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения. Это позволит:

-  поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Черновского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Черновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Черновка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения д.Ядкан:

-реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Черновского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализация специальных мешков может осуществляться как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций на участок для размещения ТБО;

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Черновского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

  - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2017  года и на перспективу в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 34,62 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена центробежных насосов в котельных | 2013 | МБ | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение и замена котлов | 2016 | МБ | 0,8 |  |  |  | 0,5 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета | 2015 | МБ | 0,2 |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение землеройной техники типа ЭО-2621 | 2016 | ВИ МБ | 1,5 0,3 |  |  |  |  |  | 1,5 0,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена тепловых сетей | 2018-2020 | МБ | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 3,4 |  | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 2,1 |  | 0 |  | 0,5 |  |
|  |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства водопровода | 2018-20 | МБ | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Новое строительство системы водоснабжения | 2018-20 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 1.3 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения | 2017 | МБ | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 31,9 |  |  |  |  |  |  | 15,4 | 16,5 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на участок для размещения ТБО | 2019 | МБ | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |
| 2 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей | 2020 | МБ | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | ВИ | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 0,2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,2 2 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 100,0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| ИТОГО: | 16,5 |  |  |  |  |  |  | 16,5 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,8 |  | 0,1 |  | 0,2 | 1,1 | 1,4 |  |
| ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 15,5 |  |  |  |  | 1,5 | 14,0 |  |
| ИТОГО: | 18,3 |  | 0,1 |  | 0,2 | 2,6 | 15,4 |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| ИТОГО: | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 0, 22 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4,0 |  | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 1,6 |
| ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 30,62 |  |  |  |  | 1,5 | 14,0 | 15,12 |
| ИТОГО: | 34,62 |  | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 15,4 | 16,72 |